Załącznik 5a do formularza ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

	Lp.
	Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód
	J.m
	Wymagania
	Propozycje Wykonawcy



	1
	Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad
	Szt.
	1
	

	2
	Rok produkcji
	Rok
	Nie starszy niż 2019
	

	3
	Ilość miejsc (foteli)
	Osoby
	Min.20+1
	

	4
	Rodzaj silnika
	-
	Diesel
	

	5
	Pojemność skokowa silnika
	cm3
	Max. 3000
	

	6
	Moc silnika
	KM
	Min. 150
	

	7
	Norma emisji spalin
	-
	Min Euro VI
	

	8
	Dopuszczalna masa całkowita
	kg
	Max 6500
	

	9
	Wysokość wnętrza przestrzeni pasażerskiej
	mm
	Min 1800
	

	10
	Pełnowymiarowe koło zapasowe (opona całoroczna)
	Szt.
	1
	

	11
	Zestaw narzędzi podręcznych
	Kpl.
	1
	

	12
	Hamulec postojowy Duo – Servo lub równoważny
	-
	Tak
	

	13
	System ABS lub równoważny
	-
	Tak
	

	14
	System ESP lub równoważny
	-
	Tak
	

	15
	Poduszka powietrzna kierowcy 
	-
	Tak
	

	16
	Centralny zamek sterowany pilotem
	-
	Tak
	

	17
	Immobiliser
	-
	Tak
	

	18
	Zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz drzwi
	-
	Tak
	

	19
	Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie
	-
	Tak
	

	20
	Poręcz zabezpieczająca pasażera, przy prawych drzwiach przednich pasażerskich z prawej strony
	-
	Tak
	

	21
	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	-
	Tak
	

	22
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
	-
	Tak
	

	23
	Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem
	-
	Tak
	

	24
	Chlapacze przednie i tylne
	Szt.
	4
	

	25
	Komplet opon letnich z felgami stalowymi
	Szt.
	4
	

	26
	Opony zimowe z felgami stalowymi na samochodzie
	Szt.
	4
	

	27
	Fotele pasażerskie i kierowcy tapicerowane (ciemny kolor), 3 punktowe pasy bezpieczeństwa
	Szt.
	20
	

	28
	Kopaki do felg stalowych 
	szt.
	4
	

	29
	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika
	kW
	Min. 2 kW
	

	30
	Klimatyzacja fabryczna dla kierowcy i  przestrzeni pasażerskiej o mocy 11 KW. z 2 sprężarkami
	 -
	Tak
	

	31
	Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
	-
	Tak
	

	32
	Dokumenty homologacyjne w momencie dostawy pojazdu
	-
	Tak
	

	33
	Część foteli z szybkim montażem i demontażem –
7 sztuk w tym:

- 4 w ostatnim rzędzie 
- 3 w przedostatnim rzędzie 

(czyli dwa ostatnie rzędy)
	Szt.
	Min. 7
	

	34
	Tapicerowane ściany i sufit
	-
	Tak
	

	35
	Podłoga płaska, antypoślizgowa wykładzina,  
	-
	Tak
	

	36
	Oświetlenie pojazdu, podświetlanie stopni
	-
	Tak
	

	37
	Stopień podwójny obniżony plus adaptacja drzwi pasażerskich przednich
	-
	Tak 
Min: 340 max: 380
	

	38
	Półki na bagaż podręczny z oświetleniem
	-
	Tak
	

	39
	Atestowane i ważne gaśnice umocowane wewnątrz nadwozia
	Szt.
	Min. 2
	

	40
	Apteczka
	Szt.
	1
	

	41
	Młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych
	Szt.
	Min 2
	

	42
	Przegroda szklana za fotelem kierowcy z szyba bezpieczną zadymioną
	-
	Tak
	

	43
	Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych
	-
	Tak
	

	44
	Komplet atestowanych pasów zabezpieczających wózek inwalidzki w ostatnim rzędzie po prawej stronie
	Szt.
	1
	

	45
	Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim dwupunktowe   
	Szt.
	1
	

	46
	Wysuwana rampa najazdowa na wózek inwalidzki w pełni automatyczna, trwały pilot sterowania wewnątrz pojazdu pod drzwiami tylnymi pojazdu lub chowaną wewnątrz pojazdu za tylnymi drzwiami pojazdu.
	Szt.
	1
	

	47
	Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy
	Szt.
	1
	

	48
	Podnośnik autobusowy, klin pod koła
	Szt.
	1
	

	49
	Oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów bezpieczeństwa
	-
	Tak
	

	50
	Oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych
	-
	Tak
	

	51
	Homologacja Europejska, świadectwo COC pojazdu bazowego  
	-
	Wymagane
	

	52
	Homologacja wydana przez firmę zabudowującą
	-
	Wymagane
	

	53
	Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia przekaże wymagane dokumenty do pierwszej rejestracji
	-
	Wymagane
	

	54
	Okres gwarancji na podzespoły elektryczne, elektromechaniczne
	-
	Min 24 m-ce
	

	55
	Okres gwarancji na wykonaną zabudowę
	-
	Min. 24 m-ce
	

	56
	Okres gwarancji na powłokę lakierniczą
	-
	Min. 24 m-ce
	

	57
	Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia
	-
	Min 60 m-cy
	

	58
	Okres gwarancji na wysuwana rampa najazdowa
	-
	Min 60 m-cy
	

	59
	Autoryzowany serwis producenta pojazdu bazowego w odległości nie dalej niż 100 km od siedziby zamawiającego
	-
	Tak
	

	60
	System audio: audio z radiem, wejściem USB oraz bluetooth z głośnikami z nagłośnieniem oddzielnie dla kierowcy i dla kabiny pasażerskiej.
	 -
	Tak
	

	61
	Czujnik parkowania tył + kamera cofania
	-
	Tak
	

	62
	Aktualny w chwili składania ofert certyfikat ISO lub równoważny właściwy dla branży motoryzacyjnej w zakresie przebudowy pojazdów typu furgon na autobus.
	-
	Wymagane
	

	63
	Nadruk na samochodzie na szybach bocznych (LEWA I prawa strona, według projektu (Załącznik nr 1a do SIWZ)
	-
	Tak
	

	64
	Szyba przednia ogrzewana z funkcją odmrażania (z nadmuchem).
	-
	Tak
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


